| Business Unit Leather |  |
| --- | --- |

| TANIGAN® OS |  |  |  |  Produktname |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TANIGAN OS-N liquido Tannino di sostituzione universale |  |  |  |  | Kurzbe-schreibung |  |
| Caratteristiche del prodotto TANIGAN OS TANIGAN OS-N liquido |  |  |  |  |  |  |
| Concentrazione: |  | 93-97 % 48-52% |  |  |  |  |
| Indice di acidità: |  | 30-35 15-20 |  |  |  |  |
| pH (al 10%) |  | 3,4-3,8 3,4-3,8 |  |  |  |  |
| Scheda di sicurezza: |  | n. 126431 |  |  |  |  |

Proprietà

Il TANIGAN OS è un sintetico in polvere, che si scioglie facilmente in acqua fredda e calda mentre il TANIGAN OS-N liq. si presenta come soluzione a bassa viscosità. Tuttavia, considerando opportunamente la differenza di concentrazione che sussiste tra i due sintetici, le proprietà tecnico-applicative del primo e del secondo prodotto non si scostano per niente tra loro. Possono essere impiegati a largo raggio nella riconcia di pelli al cromo di ogni tipo e nella concia al vegetale. Usati da soli, consentono la produzione di pelli quasi bianche, con un tatto di media compattezza e con una solidità alla luce di grado medio.

#### Impiego

- Riconcia di pelli al cromo

Finezza di fiore

La finezza del fiore della pelle al cromo continuerà ad essere mantenuta poiché il TANIGAN OS e il TANIGAN OS-N liq. evidenziano solo una scarsa astringenza. Risultano perciò validamente idonei anche per pelli all’anilina di ogni tipo.

Tatto morbido

Mantenendo la fermezza del fiore, i TANIGAN OS e OS-N liq., se impiegati unitamente a concianti vegetali, agiscono in modo decisamente schiarente sul colore del pellame. Grazie al loro valido effetto disperdente, i concianti vegetali o alla resina, coimpiegati, penetrano più profondamente e uniformemente.

Tingibilità

Il TANIGAN OS e il TANIGAN OS-N liq. esplicano la loro azione ugualizzante in fase di tintura e risultano particolarmente idonei per toni pastello.

Pelli bianche

1

| Business Unit Leather |  |
| --- | --- |

2

Le pelli al cromo, riconciate con TANIGAN OS oppure con TANIGAN OS-N liq. da solo, assumono una colorazione quasi bianca e sono adatte per rifinizioni bianche. Le pelli non rifinite possiedono una solidità alla luce di grado medio.

Pienezza

Il TANIGAN OS e il TANIGAN OS-N liq. esplicano una media azione riempiente. Si potrà ottenere una pienezza più marcata grazie alla combinazione con concianti alla resina come il RETINGAN R7 o con concianti polimerici e al vegetale.

Smerigliabilità e stampabilità

Entrambe queste caratteristiche sono notevolmente migliorate grazie alla riconcia con TANIGAN OS e TANIGAN OS-N liq. e pelli relative potranno essere facilmente e validamente rifinite

- Concia al vegetale

Il TANIGAN OS e il TANIGAN OS-N liq. sono impiegati con vantaggio e con successo sia nei processi tradizionali di concia (tinaggio/botte oppure solo in botte con bagno), sia nei sistemi di concia sia prevedono bagni poveri (procedimento C-RFP).

Il coimpiego di TANIGAN OD o di TANIGAN OS-N liq. nella concia al vegetale comporta i seguenti vantaggi:

##### Acceleramento della concia attraversata

Miglioramento del carattere del fiore

Schiarimento e ugualizzazione del colore della pelle

Diminuzione della formazione di melme e di muffe

Tinaggio /botte:

l’ottimale quantità d’impiego di TANIGAN OS si attesta in questo caso sul 20 -30% del quantitativo aggiunto di concianti vegetali.

Il TANIGAN OS e il TANIGAN OS-N liq. possiedono un contenuto medio di acido. Prevedendo il coimpiego di concianti vegetali poveri d’acido nei bagni, può risultare opportuno elevare il contenuto d’acido aggiungendo 4-6 kg di

Acido acetico al 100% oppure acido formico all’85% per ogni 100 kg di TANIGAN OS ( o quantitativo corrispondente di TANIGAN OS-N liq.) Grazie a ciò, l’esaurimento del bagno, il fissaggio delle sostanze concianti nonché il colore del pellame risulteranno migliorati.

Procedimento C-RFP

Anche nel procedimento C-RFP è conveniente il coimpiego di TANIGAN OS o di TANIGAN OS-N liq.. Il fiore si presenterà più liscio, rimarrà elastico e si stenderà più agevolmente durante le operazioni meccaniche.

L’impiego avviene in fase di concia, laddove di norma una sostituzione del 10-15 % dell’estratto vegetale totale mediante TANIGAN OS o corrispondente quota di TANIGAN OS-N liq. è da ritenersi sufficiente.

I piego per concia di pelli ovicaprine

Nella concia al vegetale di pelli di pecora e di capra (materiale Madras), sia in vasca sia in botte, il fiore risulterà più liscio, più elastico e meglio disteso se il 10-20% del conciante vegetale sarà sostituito con TANIGAN OS o con quota parte di TANIGAN OS-N liq.

| Business Unit Leather |  |
| --- | --- |

3

Le trippe ovine in pickel saranno depiclate dopo sgrassaggio, quindi sciacquate come di consueto e lavate, e dopo la preconcia con il 3% di TANIGAN CH-N nello stesso bagno saranno conciate con il 10% di TANIGAN OS o con la corrispondente quantità di TANIGAN OS-N liq. e con il 10% di estratto di mimosa in polvere. Si otterranno pelli crust al vegetale e foderami dalla colorazione assai chiara, lisci, fini di fiore e ben tingibili.

TANIGAN®

È un marchio registrato BAYER AG, D-51368 Leverkusen

La nostra attività di consulenza tecnica, svolta a voce, per iscritto oppure tramite prove o esperimenti, ha luogo sulla scorta delle nostre migliori conoscenze; deve essere considerata tuttavia quale informazione senza alcun valore vincolante, anche per quanto concerne eventuali diritti di proprietà industriali di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimarne l'idoneità o no ai procedimenti ed ai fini previsti. L'applicazione, l'impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Nel caso tuttavia che si esiga una responsabilità, questa sarà limitata, per tutti i danni, al valore di prodotti da noi forniti ed impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo una qualità ineccepibile dei nostri prodotti a norma delle nostre condizioni generali di vendita e di consegna.

Set.05. 1edi.L